谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：	 CGB2025386      	。

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司危废渣资源化升级改造项目电葫芦及单梁起重机采购。

- 业务管理部门:		工程部		。

- 项目内容

| - 设备名称 | - 规格型号 | - 数量 | - 安装位置 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 电动葫芦 - 电动葫芦 | - CD1 1t-9m | - 1台 | - 干燥和转运 - 干燥和转运 |  |
| - 电动葫芦 | - CD1 3t-9m | - 1台 | - 危废渣熔炼车间 |  |
| - 电动葫芦 | - CD1 3t-18 | - 1台 | - 危废渣熔炼车间 |  |
| - 电动葫芦 | - CD1 3t-6m | - 1台 | - 铋精炼车间 |  |
| - 电动葫芦 | - CD1 1t-6m | - 1台 | - 铅电解车间 |  |
| - 电动单梁起重机 | - LD 5t-12m,Lk=16.5m，A5 | - 1台 | - 铋精炼车间 |  |
| - 此采购范围为地面开关箱至设备的开关、电源线、设备本体，不包含轨道。报价应包含税费、运输费、装卸费、报检费、安装调试费等。 |  |  |  |  |

- 技术要求：

- 结构紧凑、自重轻、体积小、操作方便、运行平稳、安全可靠、维护简便。外壳应有足够的强度和刚度，能承受正常搬运和安装中可能出现的应力。

- 电机自带热保护装置，启动平稳，扭矩大，绝缘性能好，节能达到国家标准的三级以上能效。减速器采用硬齿面齿轮，传动效率高，噪音低。制动器采用常闭式盘式制动器，应能自动制动，在电源断电时能立即制动。卷筒采用无缝钢管或铸造，钢丝绳应排列整齐，无咬绳、乱绳现象，钢丝绳安全系数应符合GB/T 6067.1的规定。吊钩应能360°自由旋转，并配备防脱都装置。

- 电葫芦采用地面跟随操作，悬挂式按钮盒，按钮盒应有明显操作指示和急停按钮。单梁起重机采用无线遥控器，防护等级不低于IP65，具有紧急停止、信号指示、低电量报警等功能。

- 必须配备应有的安全装置（上限位开关、过载保护、相序保护继电器、电机热保护等）。

- 5、若使用过程中有疑问，则厂家单位派人免费现场解决。

- 6、谈判报价按照设备部分明细表报价，并应当注明各明细单价及小计、税率、总价等，并注明使用品牌，最终形成谈判报价总价。

- 项目要求

- 资质要求：营业执照应含有	起重设备制造销售 相关项。

- 业绩要求：无。

- 税率及价格：所有含税价格均为含	13%	增值税专用发票价格；含税价格包含供货、运输、安装、调试等全部费用。

- 质保期：为自项目竣工验收合格后质保期一年。

付款方式：

（1）若投标方选择合同总价10%质保金，支付方式为施工完成验收合格，开具合同全额增值税发票后，付合同总价90%。质保期满一年无质量问题后支付合同总额10%，提供付款申请、质量验收单。

（2）若投标方选择开具合同总价10%质量保函，支付方式为施工完成验收合格后15日内开具合同总价的10％的银行保函（保期一年），审核无误后支付合同总额100%。提供付款申请、验收单及合同金额增值税发票。

- 到货周期：无。

- 工期：具体以业务管理部门实际通知开工日期开始计算，共计30个日历日。

- 报名单位需在报名表中注明报名项目名称。将谈判文件（包含营业执照、法人身份证明书及身份证复印件。授权委托书及身份证复印件等）一同发至邮箱fkb@zysmelter.com，邮件主题统一格式为[项目名称]+[供应商全称]。

- 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

- 10.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

11.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。