谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：YGCG2026019

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司渣选矿分厂3方电动洒水车采购

- 业务管理部门:物资采购部

- 项目内容

- 明细表

| - 序号 | - 名称 | - 规格 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 洒水车 | - 纯电动 水箱容积3m³（304材质 厚度≥2.5mm） | - 台 | - 1 |  |

- 参考车型如下：

| - 车辆名称 | - 海岸明珠六轮重载款雾炮洒水车（六合一款） |
| --- | --- |
| - 车辆型号 | - SFW3000S |
| - 驱动电机 | - 大功率重载电机（5000瓦），动力输出强，带软启动，防溜坡 |
| - 电池电源 | - 容量72V100AH磷酸铁锂锂电池，性能稳定，寿命长，工作电压稳定。 |
| - 充电时间 | - 6--8小时 |
| - 充电器 | - 便携式智能全自动充电机 |
| - 后视镜 | - 左右各一手动型外后视镜 |
| - 控制器 | - 72V36管5000W控制器 |
| - 倒车影像 | - √ |
| - 仪表台 | - 注塑成型仪表台，液晶仪表，组合开关 |
| - 最小转弯半径 | - 3m |
| - 爬坡能力 | - ≤20° |
| - 额定乘员 | - 2人 |
| - 最高车速 | - 40km/h |
| - 车架、车身 | - 优质碳结构钢，整体焊接结构，颜色可定制 |
| - 后桥 | - 力腾SR500专车专用定制加重型一体式变档整体后桥，载重能力强 |
| - 制动系统 | - 前后制动，驻车制动装置 |
| - 座椅 | - 高密度发泡海绵 |
| - 悬架 | - 前悬加粗弹簧减震，后悬钢板弹簧式非独立减震 |
| - 轮胎规格 | - 前：165-13 后：165-13 |
| - 信号灯 | - 大灯、前转向灯、后转向灯、刹车灯、喇叭 |
| - 整车尺寸 | - 长：4180mm 宽：1680mm 高：1880mm |
| - 整备质量 | - ≤1000KG |
| - 轴数 | - 2 |
| - 水箱 | - 304材质，厚度≥2.5mm，焊缝满焊，表面拉丝处理，水箱内部耐压结构设计，配备：进水口、放水口、以及液位显示口 |
| - 容积 | - 3m³ |
| - 雾炮泵 | - 功率：500W 26型三缸柱塞泵 带动手持水枪、高压雾炮 |
| - 洒水泵 | - 功率：1000瓦 60型 纯电动自吸式离心泵 |
|  | - 带动高压水炮(两变一体高压水炮，可喷柱形、扇形) |
|  | - 侧洒水(莲蓬式喷头或鸭嘴式喷头) |
|  | - 后洒水、交叉对冲、可选装前鸭嘴冲洗 |
| - 喷洒装置 | - 高压喷雾、高压水炮、侧洒水、后洒水、交叉对冲、手持水枪 |
| - 球阀 | - 高压球阀，防锈，耐高压 |
| - 水路切换 | - 高压球阀切换，方便快捷 |
| - 三、性能及配置 |  |
| - 1、车头采用优质碳素结构钢材质主弯管截面和造型，综合运用钣金、冷弯、模压、焊接工艺制作，推拉玻璃车门，外形美观，坚固耐用，新颖时尚。 |  |
| - 2、底盘：采用大尺寸截面槽钢为主纵梁，无缝钢管横梁连接，具有良好的承载性能和可靠的强度及抗扭转性能，结构模块化设计，零配件通用互换，安全可靠。 |  |
| - 3、整车控制系统：采用单片机控制，无级变速加速器器。具有防电磁干扰、防飞车、启动延时和倒车减速等安全功能。 |  |
| - 4、前后桥及制动：前后均为一体式车桥结构，后桥采用全浮结构，安全系数高。前后液压制动，加宽制动器，具有很好的稳定性和安全性。 |  |
| - 5、整车为纯电动，经济环保，电池采用磷酸铁锂锂电池。 |  |
| - 6、水泵：采用直流无刷自吸泵，水泵功率1000w,洒水距离5-6米，高炮喷射距离可达约20米。 |  |
| - 7、刹车系统：EBS制动真空助力系统，制动可靠。 |  |
| - 8、轮胎：采用子午线高负荷汽车真空胎，耐磨损，使用寿命长。 |  |
| - 9、配方向助力 |  |

- 项目要求

- 资质要求：营业执照应含有机电设备、电动车销售等类似相关项。

- 业绩要求：相关物资的采购协议或合同等。

- 税率及价格：所有含税价格均为含13％（若为其它税率报价时需注明）增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区209国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。

- 质保期：该物资必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实际生产要求，若因货物质量问题造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由送货单位承担。

- 付款方式：货到发票到后2个月内银行转账（现金）付款（允许偏离）。

- 到货周期：买方下单后供方最短交货期（报价时注明）个自然日内。

- 工期：供方最短交货期（报价时注明）。

- 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

- 谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

10.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。