谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：  CGB2026180

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（危废渣资源化升级改造项目波纹补偿器采购）。

- 业务管理部门:   工程部

- 项目内容

①供货范围：

| 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 补偿量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴向内压式波纹补偿器 | PN0.1 MPa，DN800 | 316L | 3 | 个 | 补偿量X0=300mm | 工艺烟气（铅冶炼熔炼）管道用，使用温度320℃ |
|  | PN0.1 MPa，DN600 | 316L | 1 | 个 | 补偿量X0=150mm | 工艺烟气（铜冶炼熔炼）管道用，使用温度320℃ |
|  | PN0.1 MPa，DN1200 | 316L | 1 | 个 | 补偿量X0=200mm | 环集烟气管道用，使用温度80℃ |
|  | PN0.1 MPa，DN600 | 316L | 5 | 个 | 补偿量X0=250mm | 热烟气（阳极炉）管道用，使用温度200℃ |
|  | PN0.1 MPa，DN600 | 316L | 1 | 个 | 补偿量X0=150mm | 热烟气（竖炉）管道用，使用温度200℃ |
|  | PN0.1 MPa，DN800 | 316L | 3 | 个 | 补偿量X0=250mm | 铅冶炼管道用，使用温度200℃ |
| 以上补偿器数量为预估量，具体以实际为准，据实结算。 |  |  |  |  |  |  |

②技术要求：

产品执行标准

- GB/T 12777-2019《金属波纹管膨胀节通用技术条件》

- TSG D2001-2024《压力管道元件制造许可规则》

- NB/T 47014《承压设备焊接工艺评定》

1、膨胀节制造同时符合 EJMA 标准与 GB/T 12777-2019 要求，满足管道设计补偿量、压力、温度及位移工况。产品在质保期内不得出现泄漏、裂纹、永久变形、失稳、异常腐蚀等缺陷。

2、波纹管与接管焊接采用氩弧焊接，单面焊双面成形，全焊透结构，并进行着色检查，波纹管纵焊缝进行100%射线检测并提供片子。

3、需提供合格证、材质报告、无损检测报告、压力试验报告等。

- 项目要求

- 资质要求：

- ①必须提供满足供货范围的《特种设备制造许可证（压力管道元件）》B1级证书，在有效期内。

- ②必须具有有效的ISO 9001 质量管理体系认证证书、ISO 14001 环境管理体系认证证书、OHSAS 18001（ISO 45001）职业健康安全管理体系认证证书，且证书在有效期内。

- 业绩要求：相关物资的采购协议或合同等。

- 税率及价格：所有含税价格均为含 13 % 增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区209国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。

- 质保期：该物资必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实际生产要求，若因货物质量问题造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由送货单位承担。

5.付款方式：合同签订后预付合同总额30%，货到现场验收合格并提供相关报告材料后支付合同总额60%。同时开具全额13%增值税专用发票，剩余合同总价的10%作为质量保证金，质量保证金在设备安装完成验收合格证书签署之日起连续正常运转12个月无质量问题或设备到厂18个月。

- 6.到货周期：合同签订20日到货。

- 7.谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

- 8.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

9.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。