谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：   CGB2026193   	。

项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司危废渣资源化升级改造项目中控室集采采购安装工程。

- 业务管理部门:		工程部		。

二、项目内容

危废渣资源化升级改造项目，安装一套控制中心LED大屏及主控室装饰装修，用于视频监控及DCS等数据上屏展示。房间尺寸约为：10m×9m×2.8m（该尺寸不含吊顶和静电地板，需要根据房间配置合理选型）

| 序号 | 产品类别 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.53LED全彩箱体显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 室内LED标准安装服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LED大屏室内支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4口超高清解码器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LED同步控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | LED网线组件包 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | LED电源线组件包 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | LED配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | LED屏屏体备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | LED三合一背板备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 15米HDMI铜线视频线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10米HDMI铜线视频线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 解码终端(带解码卡) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 电视墙软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 显控平板软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 室内窗帘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 大屏柜体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 柱子包边 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 其他配套装修设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、技术要求

1. 遵循标准

• GB/T 43770‑2024《室内 LED 显示屏规范》

• GB/T 43978‑2024《室内 LED 显示屏光舒适度评价要求》

• GB 4943.1-2022《信息技术设备 安全 第 1 部分：通用要求》

2. LED显示屏（关键参数）

P1.5LED全彩箱体显示屏，分辨率：4992*1560

LED像素点间距≤1.538mm;像素密度≥422500点/㎡

显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤420W/㎡ ，平均功耗≤140W/㎡

支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换。

★支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。

★支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。

依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在 10s内不造成对视网膜热危害 (LR),且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)

LED 显示屏单元模组与单元箱体之间采用工业级精密无线连接器,具备微调纠偏能力,连接更稳定,以模组为单位可对整屏拼缝进行精细调节,避免模组间因拼缝产生亮暗线效果,箱体内部看不到信号排线、低压电源线,可带电直接插拔

LED显示屏为保证有效提高信号传输、直流供电稳定性，灯板与转接板接插件镀金厚度>50u

★支持整屏≥2种尺寸箱体单元产品混拼配套,整屏模组、接收卡与主板采用接口硬连接设计、无排线,支持带电直接插拔,安装维护便捷

★LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006标准的测试能力。

在同一局域网段/级联模式下，支持通过LED客户端发现该网络下的所有在线设备，并能展示设备ip、端口、网关、型号、序列号、软件版本号等信息

3. 4口超高清解码器

采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。

支持2路3200W、或2路2400W、或4路1200W、或8路800W、或10路分辨率为600W、或16路400W、或32路200W、或64路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。

支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。

★支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。

为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。

支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。

每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。

支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。

★支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。

支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。

支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件。

★周界防范场景：支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。

★智能抓拍场景：持接入具有智能抓拍功能的前端摄像机，支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。

4. LED同步控制器

输入接口：具有1个HDMI1.4接口、1个USB2.0接口、1个DEBUG接口、2个控制网口、1个RS485接口、1个IR IN接口

输出接口：1个Audio OUT接口，4个带载网口，具备1个开关按键、3个功能按键。

具有2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。

支持HDMI1.4接口输入260W@60Hz视频展示，支持通过HDMI输入极限高度4096的视频进行展示，支持通过HDMI输入极限宽度4096的视频进行展示，支持HDCP。

单网口带载支持65W像素，设备总带载支持260W像素。

★支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，支持对图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。

★支持亮度调节，可通过LED显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。

★设备支持通过客户端、物理按键、Web浏览器对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。

5. 解码终端(带解码卡)

处理器：≥i5-12400 (6核/12线程/2.5 GHz）

内存：≥8GB

SSD硬盘： ≥1个 256GB  SSD

显卡：集显，板载显示接口,1个HDMI,1个DP,1个VGA

解码卡：≥2G

电源：≥200 W

键鼠：含USB有线键鼠

显示器： ≥23.8英寸，分辨率1920 × 1080，刷新率Typ. 60 Hz , Max. 100 Hz ，1个HDMI，1个VGA显示接口

操作系统：Win10

6.其他材料

LED支架、配电柜、HDMI线缆、辅材等。

备注：以上标★参数为重要参数，投标产品需满足或高于参数并提供权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章作为佐证材料（要求参数在报告中体现，要求截图的提供截图）

四、施工与材料要求（施工规范）

1. 线缆：国标，室内；穿管/桥架规范，强弱电分离。

2. 安装支架：LED大屏标准安装支架，优质冷轧钢

3. 防雷接地：LED设备均接地，符合GB50057。

4. 标识：线缆/设备/端口清晰标签，便于维护。

五、验收及资料要求

功能验收（逐项测试）：

-显示质量：无模糊、偏色、噪点等异常；整屏无死角、无暗区亮斑

-亮度调节：手动/自动调节正常，范围达标，无卡顿跳变

-信号显示：各类输入信号切换流畅，无花屏，中断可自动恢复

-控制功能：本地/远程控制正常，可完成开关机、画面切换等操作

-拼接性能：箱体拼接无明显缝隙错位，画面无断层色差

性能验收（关键指标）：

-显示参数：分辨率、点间距达标，无灰度断层

-光学性能：亮度均匀性≥95%，亮度可调，可视角度达标

-运行稳定性：连续7×24h无死机、断联，无明显亮度衰减、失控点增加

-存储与传输：控制系统存储正常，参数可保存导出，信号传输无丢包卡顿

其他：

1、合同设备在安装现场招标人指定地点交付并经双方代表共同开箱检验、签署开箱检验记录及纪要后视为招标人接收合同设备。

2、每次交付资料应随附详细清单。招标人在收到资料后如发现短缺、损坏或错误应及时通知投标人，投标人接通知后应在一周内补交。

3、如果存在本合同未明确列出但的确属于合同设备组装、安装、检验、测试、正常运行和维护等所需要的资料，招标人提出要求或投标人发现后应立即补交。

六、付款方式

付款方式：合同签订后30%的预付款。调试安装验收合格后付67%，剩余合同总价的3%作为质保金，待一年质保期满后经承包商申请后一次性无息结清。

七、项目要求

资质要求：具备有效营业执照

税率及价格：所有含税价格均为含	13%	增值税专用发票价格。

质保期：项目竣工验收合格后质保期一年。

供货施工周期：10个日历日。

报名单位需在报名表中注明报名项目名称。将谈判文件（包含营业执照、法人身份证明书及身份证复印件。授权委托书及身份证复印件等）一同发至邮箱fkb@zysmelter.com，邮件主题统一格式为[项目名称]+[供应商全称]。

谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。