谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号： CGB2026207 。

- 项目名称： 2.5MW／5MWh源网荷储一体化项目配套储能设计。

- 业务管理部门:设备能源计量部。

- 项目内容

- 明细表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 不含税单价/元 | 含税 （6%）单价/元 | 含税 （6%）总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.5MW／5MWh源网荷储一体化项目配套储能设计 | 1套 |  |  |  |  |

- 项目要求

- 资质要求：电力行业新能源发电专业乙级或电力行业乙级及以上资质。

- 业绩要求：有新能源设计业绩。

- 税率及价格：所有含税价格均为含	6%增值税专用发票价格。含税	价格包含到河南省三门峡市产业集聚区209国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、等费用。

- 质保期：该图纸必须满足国家规范要求，满足河南中原黄金冶炼厂有限责公司实际生产要求，质保期12个月/年

付款方式

第一期款项支付：本合同正式签订生效后，甲方应向乙方支付本合同总费用的40%（大写：人民币__________元整；小写：RMB__________元）。

第二期款项支付：乙方按本合同约定完成2.5MW／5MWh源网荷储一体化项目配套储能相关图纸设计，经甲方审核、乙方根据甲方审核意见进行修改，且由甲方进行最终核对，确认无误后，乙方将最终的6套纸质图纸及电子版图纸完整交付甲方。甲方在收到最终图纸后1个月内向乙方支付本合同总费用的57%（大写：人民币__________元整；小写：RMB__________元）。

第三期款项（质保金）支付：本合同约定的2.5MW／5MWh源网荷储一体化项目配套储能设计服务完成验收合格后，进入质保期，质保期为12个月，质保期满且无质量问题或乙方已妥善解决全部质量问题后，甲方应向乙方支付本合同总费用剩余的3%（即质保金，大写：人民币________元整；小写：RMB_______元）。

付款前置要求：针对本条第1款、第2款、第3款约定的每一期款项，乙方应在甲方付款前完成以下两项工作：

（1）向甲方提交书面《付款申请函》，申请函需明确付款对应阶段（如“合同签订款”“图纸交付款”“质保金”）、款项金额、收款账户信息等关键内容，并加盖乙方公章；

（2）向甲方开具与本期应付金额等额的、税率为6%的增值税专用发票，发票信息需符合国家税务相关规定及甲方财务要求，且发票原件应随《付款申请函》一并提交。到货周期：无

8.工期： 15天。

9.谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

其他要求

- 1.设计范围：2.5MW／5MWh源网荷储一体化项目配套储能系统方案及施工图设计

2.储能电站规模为2500千瓦/5254千瓦时，包含1套2500千瓦/5254千瓦时的储能电池舱，1台2500千瓦储能PCS升压一体舱组成，采用10千伏接入。具体方案如下：

- 储能电池舱系统：2500kW/5254kWh，液冷磷酸铁锂，1500V预制舱

- PCS升压一体舱系统：2500kW，10kV升压并网，预制舱式，中压集成

3、能量管理系统：储能调度、监控、数据采集、峰谷套利、并网控制